文档说明

## 版本历史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0/初稿 | 吕昱 |  | 2026.2.3 |  |

## 专业词汇表

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| AHL | Automatic Harness Layout，线束自动化布局的缩写。 |
| STP | Steiner Tree Problem。 |
| Dijkstra | 迪杰斯特拉最短路径搜索算法。 |
| A* | 路径搜索启发算法。 |
| JPS | Jump Point Search，A*的一种扩展。 |
| RRT | Rapidly-exploring Random Trees。 |
| ILP | Integer Linear Programming。 |
| KMB | Kou-Markowsky-Berman (KMB) algorithm。 |
| SDP | Signed Distance Field，条件距离场。 |
| RG | Routing Graph，路网图。 |
| 3D MA | 3D Medial Axis，三维中轴线。 |
| KDTree | 空间索引二叉树，把空间持续对半划分，方便快速找到相邻点。 |

## 目录

第1章. 文档说明	1

版本历史	1

专业词汇表	1

目录	2

第2章. AHL算法背景和技术路线	3

2.1. 现有研究基础	3

2.2. 布线区域建模	4

2.3. 骨干路径搜索	5

2.4. 线束分支与合并	6

2.5. 局部优化	7

2.6. 可视化	7

第3章. 预装软件	8

第4章. 算法设计与实现	8

第5章. 参考文献	8

AHL算法背景和技术路线

随着电动汽车等电气和电子系统的快速发展，对电气布线设计中自动电缆布线的需求日益增长。然而，自动电缆布线的实际工业应用案例仍然很少，尤其是在三维设计领域。

电气布线设计需要解决几个主要问题：布线区域建模，骨干路径搜索，线路分支与合并，局部路径优化。

现有研究基础

Karlsson等提出在3维网格环境下，建立包含电气节点之间连通路径总长度目标和主干线束路径共用度目标相结合的目标函数，并通过0-1整数规划求解器求取优化的线束布局方案，该技术路线能够较好表征工程中各种负责的线束布局约束规则，但解算器对大规模问题求解时间偏长，不能很好满足线束设计人机交互实时性的要求[1]。

Kim等提出的JPS-Theta*算法，突破传统网格算法（如 A*）只能沿固定方向移动的限制，减少线束转向频率，有效提升电缆布局物理可行性，并且显著减少计算时间，但其没有考虑线束路径共享和分支的相关问题，在汽车整车综合布线场景下还不能直接应用[2]。

Hossain等开发出基于 K-means 聚类与 A* 路径规划的自动化布线方案以取代低效且成本高昂的传统手工布线模式，该方法从电气功能分区角度对布线工作进行重新思考，提出区域架构设计思想，这为线束自动化布局指引出未来的方向，但该研究还局限在二维布线规划上，不能直接应用到3维CAD线束自动化设计场景[3]。

布线区域建模

布线区域建模通过在CAD模型可布线面上利用膨胀方法生成体素化布线区域，属于数字形态学的基本操作（计算机图形学），膨胀会让窄缝、孔等小尺寸结构被抹杀掉，或者从距离场SDF的角度，就是把整个距离场沿着等值面减小一个尺寸。如下图，使用合适的膨胀算子，可以获得一个符合安装支撑面约束的布线分层空间。

另外一个问题：膨胀得到的一层安全布线区域只是钣金件上方的空间，它还要和组合零件的模型求取交集才能够得到真正可布线区域。

有一个想法：通过对Mesh面采样得到零件表面的点云，以点云为中心生成障碍体素对象，空的地方就是缺省可以走线的位置。考虑这种方法把不同的安全布线空间层连接起来。

难点1，如何生成SDF场。

骨干路径搜索

在获得安全布线空间层（可以是多层，比如车门这种需要穿孔的两面布线场景）之后，如果直接利用成熟的A*算法可以求得点与点之间的最短距离路径。但是这样的问题在于整个布线空间层太大，是一个稠密的网格空间，并且没有形状约束，我们希望基于安全布线空间层，提取一个有一定形状的图结构，这样的好处在于：（1）进一步减少网格的数量；（2）让骨干网络具有一定的形状偏好，更符合工程上的要求。这个过程有点像二维路网设计，如下。

得到路径网之后，就可以把这个骨干网的座标点放到KDTree保存，然后依托KDTree，创建为图结构。

请注意上面的二维地图空间为例，它本身是光栅像素图像，对应二维网格地图，二值化后，可以通过不断腐蚀，让连通的拓扑结构最后变为单像素的网，这个网我们放进KDTree，再通过KDTree，构造图G（V,E）。

在Routing Graph图中，V不一定是一个体素，而应该是一个较大的区域，它描述了干线如何连通各个区域的，这样才能后面进一步微调其曲率和满足约束。

工程上先要生成Routing Graph，Routing Graph 是对“线束可能走的地方”的工程抽象。

routing graph的组成包含：（1）3D Medial axis生成；（2）人工指定的通道、历史路径、预定义线槽（C、H、……）；（3）局部采样点，比如穿孔，锚点。

线束分支与合并

难点2，如何生成高层的routing graph图（城市干线）。有大量的起点终点对，如何把它们合并到有限数量的图，方便采用cp-sat求解器求解，目前的主要难点。因为工程上，多条最短路径需要归并为线束以方便安装和维护，这意味着虽然在第2步求得从起点到多个终点的最短路径，但为了工程上的考虑，必须要牺牲一些最短路径，让这些（比如40个终点）最短路径被合并为主干/枝干的模式。

合并线束带来三个问题：合并路径越多，线束直径越大，会影响通过性；合并还带来总路径变长（这个问题求解其实也可以用到拼车等运输问题优化求解方面）；合并路径会引入新的障碍，比如一根线束在布线通道占据空间之后，新的线路不能再占据原有通道。

合并线束可虑使用or-tools综合目标，将共享路径与最短路径同时作为优化目标，占不同权重，来完成路径合并。

合并线束的另一个方法是尽量都沿着等值线合并。

因此必须形式化这个问题，怎么样的合并属于好的合并呢？

主干线束长度占比：越大越好。

分支长度：越小越好。

线束分支长度：大于60mm。

同一分支点分支数量：小于等于4个。

分支点之间的最小距离：大于等于75mm。

局部布线细节与优化

在解决了所有的主干、分支大布局后，需要考虑的细节约束，比如在一个小范围内如何与障碍保持安全距离，如何规避一起危险区域比如热区、电磁区等，这个目前考虑采用A*和SDF场（吸引排斥），完干线节点的互联和区域细分线路的布局。目前的方案是A*的基础上，通过场以及梯度引导线路方向，在贴合表面及其法向向量设定的前提下，通过程序生成距离场的方式，A*的启发函数收到距离场影响，路径成本也受到距离场的影响。后续还要考虑对A*路径的平滑处理。

是否采用整数规划，因为这个方式下数学模型优美完备，并且方便表征各种约束条件，这个需要有一个好的求解器solver，开源求解器or-tools试过，主要困难是约束的数学表达还是比较有技巧性。

可视化实现

最后，为了可视化观察算法的效果，利用blender环境和内置的python解释器，能够比较方便实现整个布线工作流，可以考虑作为自动化布线的可视化交互环境，是否最终提供客户使用要看具体的商业策略。要求能够同时支持三维和二维的可视化，二维方便对算法进行直观评估，三维为最终效果要求。

预装软件

opencode

算法设计与实现

参考文献

Karlsson T, Åblad E, Hermansson T, et al. Automatic cable harness layout routing in a customizable 3D environment[J]. Computer-Aided Design, 2024, 169: 103671.

Kim K, Yoon Y, Kim B C, et al. Automatic cable routing based on improved pathfinding algorithm and B-spline optimization for collision avoidance[J]. Journal of Computational Design and Engineering, 2024, 11(5): 303-317.

Hossain M S, Quddus H A, Cevahir Z, et al. Optimized and Routed Wiring Harness Based on Zonal Clustering Concept Using AI in the Automotive Industry[J]. IEEE Access, 2025.